MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTŐ ÁLLOMÁS

A mai lótenyésztési gyakorlat a mesterséges termékenyítést részesíti előnyben a természetes fedeztetéssel szemben. Ennek oka, hogy elkerüljék az értékes fedezőmének esetleges sérüléseit. Szintén előnyös, hogy ezáltal nincs szükség sem a mének sem a kancák utaztatására, és egy tenyészszezonban egy mén több kancát képes vemhesíteni.. Mesterséges termékenyítő állomásokra van szükség, ahol a fedezőméneket állomásoztatják. Itt történik a sperma levétele, kezelése és tárolása. A vemhesítendő kancák panziós tartására van lehetőség az inszeminálás idejére. Feladat a mesterséges termékenyítő állomás tervezése az alább megadott helyiségekkel.

Fedeztető szín 		(6o m2)

Itt történik sperma levétele, a kancafantom (kb. 200*60 cm) segítségével. A lovak számára csúszásmentes, tisztítható (falikút és slag) burkolat szükséges. A fantomot a szín közepén állítják föl, teljesen körüljárható legyen.

Mosóhelyiség 		(1o m2)

A spermalevételhez szükséges eszközök és laboreszközök tisztítására szolgál. Zsilipet képez a fedeztető szín és a labor között. Tisztítható burkolat szükséges.

Labor 				(2o m2)

Itt vizsgálják, kezelik (centrifugálás) a levett spermát. A labor a szomszédos vizsgálóhelyiséghez átadóablakkal kapcsolódik.

Vizsgáló 			(6o m2)

2-3 kalodával.

Raktár 			(15 m2)

Közvetlenül a laborból nyílik. A termékenyítőanyagot hűtve és mélyhűtve itt raktározzák.

Sterilizáló 			(15 m2)

Közvetlenül a laborból nyílik. A labor üvegeszközeinek elmosására és sterilizálására szolgál.

Iroda 				(2o m2)

Az állatorvos adminisztrációs munkahelye. Itt nyílik lehetősége a kancatulajdonosokkal konzultálni.

Mosdó, WC, fekete-fehér öltöző

Ménistálló

A mének számára kialakított 6-8 boxos istálló. A boxok legyenek tágasak, minimum 12 m2 alapterületűek, a mennyezetig rácsos vagy teljesen zárt válaszfalakkal. Szükség van továbbá zabos helyiségre, egy szerszámtárolóra, egy mosó és ápolóhelyiségre, esetleg a ménápoló számára kialakított szociális helyiségre.

Karámok

Az értékes fedezőméneket kizárólag egyénileg szabad karámozni, egy karám kb. 20*20 méter alapterületű. A ménkarámok között minimum 2.5 méter távolságot kell tartani a mének összeverekedésének elkerülése érdekében. A kancák számára is lehetőséget kell biztosítani egyéni karámozásra. A kanca karámokat úgy kell elhelyezni, hogy a méneknek ne legyen rálátásuk. Minimum 4 db kancakarám és 2 db ménkarám szükséges.

Kancaistálló

A vemhesítésre ideérkező vendégkancák (kb.15 db) számára panziós istálló. Állategészségügyi szempontok (fertőzések) miatt a szomszédos boxokat mennyezetig zárt fallal kell elválasztani, esetleg angolboxos megoldás lehet indokolt.

Jártatógép

Minimum 16-18 méter átmérővel.

Takarmánytároló

Magastetős istállókialakítás esetén lehetőség van a szálas takarmány tetőtéri raktározására. Ha ez nem elég vagy nem megoldható, akkor külön fedett-nyitott vagy fedett-zárt takarmánytárolóra van szükség.

Gépszín

Lószállító parkoló

Trágyatároló