NAGYÁLLATRENDELŐ-LÓKÓRHÁZ

Egyre több hazánkban a lovakkal hobby szinten vagy hivatásszerűen foglalkozó tulajdonosok s az állatorvosi kezelésben részesített lovak száma. Az álltorvosok praxisuk során a megfelelő körülmények hiánya miatt – amit szakmai ismereteik alapján megoldhattak volna – vesztettek el értékes állatokat. A kórházi körülmények között sebészeti, szülészeti, belgyógyászati,és sántaságdiagnosztikai ellátás szerepel.

Irodák 			(2*12 m2)

Titkárság 			(12 m2)

Irattár 			(20 m2)

Recepció, Porta 		(20 m2)

Vendégváró	 		(20 m2)

Mosdó, WC 			(2*10 m2)

Tartózkodó 		  	(12 m2)

Fekete-fehér öltöző		(2*25 m2)

Különnemű,Wc-vel, zuhanyzóval.

Raktár,takszertár 		(12 m2)

Ügyeleti szoba		(12 m2)

Tartózkodó az ügyeletes állatorvos számára.

Vizsgáló 			(5o m2)

1 kalodával.

Belgyógyászati vizsgáló 	(100 m2)

2 kalodával.

Altatóbox			(25 m2)

A műtéti altatás és az altatás utáni ébresztés helyszíne. Falai és padlója vastagon párnázott. A mennyezeti sínpálya innen indul a röntgen és a CT helyiségbe, illetve az Előkészítőbe, majd tovább a műtőbe.

Előkészítő			(50 m2)

Műtő				(50 m2)

Ügyeleti szoba 		(12 m2)

Wc, Zuhanyzó 		(10 m2)

Bemosakodó	 		(5 m2)

Infúziós szoba 		(12 m2)

Műszertároló 		(15 m2)

Sterilező	 		(15 m2)

Átadóablakkal kapcsolódik a Laborhoz.

Labor 				(15 m2)

Szertár 			(2o m2)

Gyógyszertár 		(15 m2)

Röntgen és CT helyiség	(60 m2)

Berendezései a digitális diagnosztikai berendezések. Min. 1 tonna teherbírású sínpályás mennyezeti darura, illetve a CT készülék előtt sínes tolópadra van szükség az altatásban lévő állatok mozgatására. Röntgensugaraknak ellenálló fallal.

Vezérlő szoba / Képvizit	(2o m2)

Innen vezérlik a digitális diagnosztikai eszközöket, számítógépes munkaállomás, adattárolás.

(Előhívó/ Sötétkamra 	(2o m2) )

Hagyományos eljárású RTG.-hez.

Szellőző gépház 		(50 m2)

Kazánház 			(40 m2)

Kompresszor és vákuum 	(40 m2)

Kórházi istállók

A kezelt lovak számára kialakított két külön 6-8 boxos istálló. A boxok legyenek tágasak, minimum 12 m2 alapterületűek, a mennyezetig rácsos vagy teljesen zárt válaszfalakkal. Szükség van továbbá zabos helyiségre, egy szerszámtárolóra, egy mosó és ápolóhelyiségre, az ápoló számára kialakított szociális helyiségre/ügyeleti szobára.

Angolboxok

A léguti megbetegedéssel kezelt lovak számára kialakított, 4-6 db angolbox. A boxok legyenek tágasak, minimum 12 m2 alapterületűek, a mennyezetig rácsos vagy teljesen zárt válaszfalakkal.

Karámok

Az ápolt lovakat kizárólag egyénileg szabad karámozni, egy karám kb. 20*20 méter alapterületű. A karámok között minimum 2.5 méter távolságot kell tartani. Minimum 4 db karám szükséges.

Jártatógép

Minimum 16-18 méter átmérővel.

Takarmánytároló

Magastetős istállókialakítás esetén lehetőség van a szálas takarmány tetőtéri raktározására. Ha ez nem elég vagy nem megoldható, akkor külön fedett-nyitott vagy fedett-zárt takarmánytárolóra van szükség.

Gépszín

Lószállító parkoló

Trágyatároló