LÓREKREÁCIÓS INTÉZET

Sérült lovak rekreációját szolgáló állategészségügyi létesítmény, melyben a lovak panziós tartás mellett vesznek részt a különféle terápiás kezeléseken.

Istálló

Kb. 14-16 ló boxos elhelyezésére. A boxok legyenek tágasak, minimum 12 m2 alapterületűek. Szükség van továbbá zabos helyiségre, egy szerszámtárolóra, egy mosó- és ápolóhelyiségre, és a lóápoló számára kialakított szociális helyiségre.

Vizsgáló 				(6o m2)

2-3 kalodával.

Terápiás helyiség 1.			(5o m2)

Berendezése az állítható lejtésű futószalag, melyen mozgás közben vizsgálhatják a lovakat.

Terápiás helyiség 2. 			(6o m2)

Berendezése a „vizes futószalag”.

Úsztató 				(8oom2)

Kb. 20*40 méteres fedett csarnokban kialakított lóúsztató medence.

Mosó- és szolárium helyiségek	(4o m2)

A vizes terápiák előtt és után a lovakat lemossák, illetve megszárítják.

Röntgen és CT helyiség		(60 m2)

Berendezései a digitális diagnosztikai berendezések. Min. 1 tonna teherbírású sínpályás mennyezeti darura, illetve a CT készülék előtt sínes tolópadra van szükség az altatásban lévő állatok mozgatására. Röntgensugaraknak ellenálló fallal.

Vezérlő szoba / Képvizit	 	(2o m2)

Innen vezérlik a digitális diagnosztikai eszközöket, számítógépes munkaállomás, adattárolás

Altatóbox				(25 m2)

A műtéti altatás és az altatás utáni ébresztés helyszíne. Falai és padlója vastagon párnázott. A mennyezeti sínpálya innen indul a röntgen és a CT helyiségbe.

Labor					(6o m2)

Raktár				(15 m2)

Állatorvosi iroda			(2o m2)

A műtéti altatás és az altatás utáni ébresztés helyszíne. Falai és padlója vastagon párnázott. A mennyezeti sínpálya innen indul a röntgen és a CT helyiségbe.

Jártatógép

Minimum 16-18 méter átmérővel.

Takarmánytároló

Magastetős istállókialakítás esetén lehetőség van a szálas takarmány tetőtéri raktározására. Ha ez nem elég vagy nem megoldható, akkor külön fedett-nyitott vagy fedett-zárt takarmánytárolóra van szükség.

Karámok

Célszerű a lovakat egyénileg karámozni. Egy karám kb. 20*20 méter alapterületű. A karámok között minimum 2.5 méter távolságot kell tartani a mének összeverekedésének elkerülése érdekében. Minimum 8 db karám szükséges.

Gépszín

Lószállító parkoló

Trágyatároló

Felvezető pályák (3*30 m, egy aszfaltos, egy salakos, egy homokos talajú)

Füves és homokos lovaglópályák (körülkerített, minimum 50*50m)