LÓVERSENYPÁLYA FEJÉPÜLET-LELÁTÓ

A lóversenypályára szolgáló emeletes nagytribűn, kb.2500 férőhellyel. A lelátó nagy részében fedett-nyitott, egyes páholyai lehetnek fedett-zárt kialakításúak is. Felsőbb szinten VIP páholyok, melegítőkonyha a szükséges előkészítő és tálaló helyiségeivel, vendég- és személyzeti mosdók, klubszoba, szivarszoba, humidorhelyiség (állandó páratartalommal), esetleg garderób. Az érkezés a VIP helyiségekbe a közönségbejárattól elkülönítve, reprezentativ megoldással. (a parkolást, vagy parkoltatást meg kell oldani!); szintén felső szinten legyenek médiaszobák (televízió, szakkommentátor, rádió, belső videórendszer számára), mosdók. Az alsó szinten a látogatóközönség számára fogadópénztárak, fogadóiroda, közönségfogadócsarnok, büfék, esetleg étkező, mosdók tervezendők. Iroda részleg: a fogadásszervezés számára 6-8 iroda, titkárság, trezorhelyiség, a lóversenyszervezet és üzemeltetés számára 8 plusz 6 iroda, titkársággal, raktárak, versenybírói iroda, az irodistákat kiszolgáló mosdók, teakonyha, tak.szertár.

Orvosi szoba, 3 üzlet.

Zsokék számára : különnemű öltöző wc-vel, zuhanyzóval, pihenőszoba, mázsáló helyiség.

Torony

Célfotó, versenybíró, esetleg eredménykiírás

Telivéristállók

A különböző trénerek által bérelt  boxos istállókban kb. 8-15 ló kerül elhelyezésre. A boxok 3*3,50 méter alapterületűek, magas oldalfalakkal zártak, az ablakok magasan elhelyezettek. Szükség van továbbá zabos helyiségre, egy szerszámtárolóra, egy mosó- és ápolóhelyiségre, és a lóápoló/tréner számára kialakított szociális helyiségre.

Állatorvosi rendelő 				(150 m2)

Vizsgáló kalodával, iroda, mosdó, Wc, raktár

Jártató

A futamok előtt itt vezetik körbe a lovakat, és itt ülnek fel a zsokék. Kb. 40 m átmérővel.

Felvezető

A futamok után a győztes és helyezett lovakat ide elővezetik, lenyergelik, átadják a tiszteletdíjakat. Kb. 25 m átmérővel.

Jártatógép(ek)

Minimum 16-18 méter átmérővel.

Takarmánytároló

Magastetős istállókialakítás esetén lehetőség van a szálas takarmány tetőtéri raktározására. Ha ez nem elég vagy nem megoldható, akkor külön fedett-nyitott vagy fedett-zárt takarmánytárolóra van szükség.

Karámok

Célszerű a lovakat egyénileg karámozni. Egy karám kb. 20*20 méter alapterületű. A karámok között minimum 2.5 méter távolságot kell. Minimum 8 db karám szükséges.

Gépszín

Lószállító parkoló

Személyzeti és vendég parkoló

Trágyatároló

Füves és homokos tréning-, és versenypályák